技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 质保期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500万星光定焦智能警戒半球 | ★1/2.7英寸500万像素CMOS传感器 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 1颗红外灯+1颗白光灯；红外补光距离30米，白光补光距离15米 照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.6）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.6） 支持双码流，主码流最高分辨率2880x1620@25fps（P制） ★支持音频1入1出，报警1入1出，RTC，支持TF卡最大支持512G，内置MIC、扬声器、硬复位 支持HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP, DHCP，DNS,DDNS,ARP,EasyDDNS,NTP,QoS,IPv4,CGI,RTSP 支持ONVIF Profile S/T、GB28181-2016、CGI，外挂协议最多同时开启2路 支持主动场景和主动策略 ★主动场景：根据实际场景自动识别调整图像参数 ★主动策略：支持人、车、颜色、声音组合识别，人员和车辆行为支持进入、离开、滞留、绊线报警（滞留时间可设） 支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义 DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 支持IP67防护等级，-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结) | 台 | 90 | 36 |
| 2 | 80路8盘位NVR | ★ 支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》 支持H.264视频编码 支持720P/1080P分辨率 支持扩展G.711和ACC音频编码标准 支持PS系统流和TS传输流 视频编码格式兼容2007规范 支持网络前端高标清混合接入 支持IPC分辨率16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ★ 80路1080p/80路720p网络视频接入 64路4CIF/32路720P/16路1080P/4路4K同时预览 16路4CIF/16路720P/16路1080P/4路4K同步回放，最大512倍速 支持1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64画面预览 ★ 支持8个硬盘接口，单块最大10TB 支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式 支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K 支持自适应H.265/H.264压缩标准（含内置满配8T硬盘） | 台 | 2 | 36 |
| 3 | 接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应全千兆PoE交换机（机架式） 24个千兆PoE电口，4个千兆SFP光口； 包转发率：51Mpps/126Mpps；背板带宽：336Mpps； 接口类型：24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP | 台 | 1 | 12 |
| 4 | 汇聚交换机 | 光纤交换机24口千兆光+4口万兆光+8口千兆电 主要参数： 产品类型千兆以太网交换机，网管交换机； 应用层级三层； 传输速率10/100/1000Mbps，10000Mbps； 交换方式存储-转发； 背板带宽432Gbps/4.32Tbps； 包转发率120/138Mpps； 端口数量36个； 端口描述上行端口4个万兆SFP+； 下行端口24个干兆SFP； 8个10/100/1000BASE-T以太网； | 台 | 1 | 12 |
| 5 | 光模块 | 千兆，单模，LC，1310nm-GE | 个 | 8 | 12 |
| 6 | PDU | 防雷，16A，8位PDU | 个 | 1 | 12 |
| 7 | PVC20管 | φ20，PVC穿线管 | 米 | 1,000 | 12 |
| 8 | 波纹管20管 | φ20，PVC波纹管 | 米 | 1,000 | 12 |
| 9 | 六类网线 | 六类非屏蔽 | 米 | 2,500 | 12 |
| 10 | 电源线 | rvv2*2.5 | 米 | 90 | 12 |
| 11 | 其它辅 材及施 工调试 | 桥架、枪机支架、球机支架、胶带、扎带、水晶头、光纤熔接、调整角度、标签、原有系统接入等 | 项 | 1 | 12 |